设备助手(Device Assistant)可以支持无原屏写盖板码和多功能修复测试仪固件升级功能，在使用设备助手(Device Assistant)前，请您仔细阅读以下内容：

1.  如何查看您的多功能修复测试仪是否支持设备助手(Device Assistant)？

(1)  接通电源或按住电源开关键使多功能修复测试仪开机

(2)  观察屏幕顶部显示的版本信息，若版本日期小于2022.04.12_11:11:07，必须先用U盘升级；若日期等于2022.04.12_11:11:07， 只能用设备助手升级， 不能用U盘升级；
大于2022.04.12_11:11:07，则支持设备助手（Device Assistant）或U盘升级。

- 如何使用U盘进行固件升级?

- 确保步骤1观察到的版本日期早于2022.04.12_11:11:07

(2)  通过电脑把软件包目录下的 r100_update_mcu.bit 和 r100_update_mcu_app.bit 两个文件复制到U盘根目录

(3)  将多功能修复测试仪关机，插入U盘，同时按住读取和开关键，接通电源进入升级模式.

说明：此步操作是为了把早期的多功能修复测试仪版本升级至最新版本，以便支持设备助手，此步骤只需执行一次，后续可直接通过设备助手(Device Assistant)在PC上进行升级。

3.  如何在电脑上安装设备助手(Device Assistant)?

(1)  解压设备助手软件包(Device Assistant)到一个您指定的目录，并进入解压后的文件夹，双击运行文件drv.exe安装串口驱动程序

(2)  双击运行设备助手软件Device Assistant.exe

4.  如何通过设备助手(Device Assistant)读取屏幕盖板码？

(1)  用USB数据线连接多功能修复测试仪至电脑.

(2)  点击设备助手的 原彩修复 按钮，切换至原彩修复功能页面.

(3)  通过多功能修复测试仪的转接板连接屏幕，待设备助手(Device Assistant)识别出您的屏幕型号.

(4)  点击 [读取] 按钮，读取完成后盖板码将显示在编辑框中。

5.  如何通过设备助手(Device Assistant)把盖板码写入屏幕？

(4)  把您的盖板码输入到编辑框中，然后点击 [写入] 按钮，将盖板码写到屏幕。

6.  如何通过设备助手(Device Assistant)对多功能修复测试仪进行固件升级？

(1)  用USB数据线连接多功能修复测试仪至电脑.

(2） 运行设备助手主程序Device Assistant.exe，并点击 固件升级 切换到固件升级功能界面.

(3) 点击 [打开] 按钮，在弹出的文件选择对话框中选择当前目录下的r100_update_mcu_app.bit文件

(4）点击 [开始] 按钮，进行固件升级。

注意：升级过程中切勿切断多功能修复测试仪的电源，切勿断开USB连接，否则R100可能损坏.

7.  USB已插入电脑，但设备助手(Device Assistant)仍然提示无法连接多功能修复测试仪怎么办?

请运行 drv.exe 文件安装串口驱动程序，系统弹出询问是否安装时，一定要点击确定

用鼠标右键 [我的电脑]->[属性]->[设备管理器]->[端口(COM和LPT)]，确认有USB-SERIAL CH340存在.

8.  原彩修复功能界面， 读取/写入按钮是灰色的无法点击怎么办？

请确保屏幕和多功能修复测试仪转接小板正确连接，多功能修复测试仪的屏幕上能正确识别出屏幕型号。

- U盘无法被多功能修复测试仪识别怎么办？

- 请确保您的多功能修复测试仪盘格式为FAT32格式，若不是请在电脑上重新格式化为FAT32。

10.  如何获取更多使用帮助？

请使用微信扫描下面额二维码添加微信公众号：点亮智信科技 szdlzxkj